2013年度研究生社会实践项目征集表（书面盖章）

| 项目名称 （20字以内） | 蜂窝板粘接剂柔韧性高强度短时效科目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目具体 任务描述 | 目前蜂窝板粘接剂主要的“环氧树脂”“聚氨酯”这两大类可以分为胶水和胶模，蜂窝类材料对节能环保方面有很大的贡献。但胶的生产固化时间太长，固化温度太高，固化后脆性等都严重影响到生产效率和质量，希望有突破改性。 |  |  |  |  |  |
| 所需研究生的学科方向 | 高分子、化工类 |  |  |  |  |  |
| 需要研究生事先做何准备工作 | 收集上述已十分成熟的胶水参数和生产加工使用工艺，确定改性方向。 |  |  |  |  |  |
| 工作量预计 | 50 天 | 需求人数 | 1 人 | 注：暑期社会实践时间一般为两个月左右 |  |  |
| 单位名称 | 佛山市南海泛金建材有限公司 |  | 邮政编码 | 528200 |  |  |
| 单位地址 | 佛山市南海狮山镇松岗石泉工业区B区 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 姓名 | 高常均 | 职务 | 总工 | 办公电话 |  |  |
| 手机 | 18927776037 | E-mail | Kevin898@126.com |  |  |  |
| 单位负责人 姓名 | 刘伟星 | 职务 | 总经理 | 办公电话 |  |  |
| 手机 | 13928610190 |  | 签名并盖单位公章 |  |  |  |
| 单位准备工作(填是或否) | 1、能否提供合适项目课题的详细需求； |  |  |  |  | 能 |
|  | 2、能否指定专人负责研究生实践期间的管理和指导工作； |  |  |  |  | 能 |
|  | 3、能否落实必要的工作环境和食宿等生活条件。 |  |  |  |  | 能 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

填写说明：（1）请详细填写所有内容。（2）本表填写上交后，原则上不得更改或取消项目。（3）项目负责人应知情并了解学生所要承担项目的具体要求和内容，以便学生在选项目阶段进行联系并做好前期准备，联系人的联系方式务必准确、翔实。（4）请仔细阅读实践接收单位须知。

格式要求：（1）一张表格只能填写一个项目。（2）请不要添加多余空格。（3）请不要更改格式。

蜂窝板生产流程图：

裁切热溶膜、铝板、拉伸蜂窝芯条

选取蜂窝芯条、

热溶膜、铝板

叠合蜂窝芯条、热溶膜、铝板

热压固化

卸板

覆膜或磨面

装箱

成形切板

清净检验、贴标签

粘结方式一、热溶膜

将热溶膜的长度、宽度剪切成符合生产要求的规格，有记号线的面要同向

叠好；热溶膜有低温有网热溶膜、中温有网热溶膜、高温有网热溶膜三类。

- 低温有网热溶膜（1635）：此种膜专用于生产涂层蜂窝板，其中一膜面

- 有2条紫色记号线，有记号面用于粘合蜂窝芯，无记号面用于粘合铝面板。

b、中温有网热溶膜（1035）：此种膜专用于生产光铝蜂窝板，其中一膜面

有1条紫色记号线，有记号面用于粘合蜂窝芯，无记号面用于粘合铝面板。

C、高温有网热溶膜：此种膜专用于生产客户指定的蜂窝板，无记号线，

膜面粘合不分蜂窝芯和铝面板。

固化方式：

根据三层热压机右上角的参数指导表进行机台温度、时间、压力参数调节，

设置好后的参数值要记录在机台旁的记录表上，不能有压塌或未压复合板的现象出现。三层压节每层限高100mm 之内，一般情况下，保温时间为25分钟，机台温度

根据使用的热溶膜种类设置，低温有网热溶膜温度设置为130℃，中温有网热溶膜设置为155℃，高温有网热溶膜设置为180℃～190℃；压力则按照参数指

导表上的压力与每平方厘米的重量关系表计算（2格到10格内）。

三层热压机保温完毕需要将机台打到冷却开关，冷却到80℃左右卸料。

粘结方式二、胶水

胶水主要是应用与冷压工艺生产方式，现有胶水的压合时间参考如下：

胶水压合时间参考表：

| 胶水种类 | 荣杨胶 | 鹿山胶 | 透明胶水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压合时间 | 12小时 | 6小时 | 0.5～1.0小时 |

固化方式：

使用冷压机或平台压力机压合叠装好的板。

机台压力、时间参数应由指定的机台负责人或班长进行设置，压力参数值应按照机台右上角的参数指导表进行，每次设置完毕应该将参数记录在机台旁的本子上。

产品对比

|  | 石材蜂窝板（3-5mm石面） | 25-30MM原石材板 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重量 | 16kg/m2 | 70-80kg/m2 | 重量仅为原石板的1/5 |
| 抗冲击性 | 强（极度冲击下局部破） | 弱（受外力冲击下整体破碎） |  |
| 弯曲强度 | 17.9Mpa | 5.88-15.7 Mpa |  |
| 石材利用率 | 高 | 低 | 石材蜂窝板相当于原石板的2-3倍 |
| 板面尺寸 | 大 | 小 | 石材蜂窝板的尺寸能做1.2M*2.4M |
| 防火性能 | 好（A级） | 好 |  |
| 安装方法 | 多 | 少 | 石材蜂窝板可用预埋件配上型材安装安全可靠种类多样 |
| 高层建筑 | 可安装 | 不可安装 |  |
| 环保指标 | 绿色、环保天然装饰效果 | 绿色、环保天然装饰效果 |  |